Мотор-редукторы BAUER в «холодном» исполнении

(при скорости двигателя до 1800 об/мин.)

Как отмечено в инструкциях и каталоге мотор-редукторы Bauer в стандартном исполнении должны эксплуатироваться при температурае окружающего воздуха -20…+40 0С.

Для эксплуатации мотор-редукторов в условиях более низких температур Bauer предлагает  набор специальных опций.

Опции, входящие в спец. исполнение мотор-редуктора (SP) для температуры  -20 … -300С

- низкотемпературное синтетическое масло PGLP 68

- специальная низкотемпературная смазка подшипников

- материал манжет NBR (актилонитрил-бутадиен-каучук )

- если тормозной выпрямитель SG 3.75A, то установка в клеммной коробке, если другой тип – установка в электрошкаф.

- вентилятор электродвигателя выполнен из низкотемпературного материала    Ultramid для двигателей D05-D09. Для двигателей с D11 габарита устанавливается вентилятор выполненный из алюминия.

Опции, входящие в спец. исполнение мотор-редуктора (SP) для температуры -30 … -400С

- низкотемпературное синтетическое масло PGLP 68

- специальная низкотемпературная смазка подшипников

- материал манжет NBR (актилонитрил-бутадиен-каучук )

- если тормозной выпрямитель SG 3.75A, то установка в клеммной коробке, если другой тип – установка в электрошкаф

- крыльчатка электродвигателя выполнена из низкотемпературного материала Ultramid для двигателей D05-D09. Для двигателей с D11 габарита устанавливается крыльчатка выполненная из алюминия.

Компания «Бауэр» настоятельно рекомендует для температуры -30 … -400С подбирать мотор-редуктор с коэффициентом запаса  ≥ 1,4.

Взрыво-защищенное исполнение мотор-редукторов для диапазона температур    -20 … -400С не поставляется.

Расчет стоимости опций «холодного» исполнения соответствующего мотор-редуктора производится в программе по выбору мотор-редукторов МС-Кат посредством выбора соответствующего температурного диапазона.